Программный модуль «сирена» (система реагирования на нарушения)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Описание программы

Листов_15

2026

АННОТАЦИЯ

Программный модуль «СИРЕНА» (система реагирования на нарушения) – это автоматизированная система, разработанная для помощи сотрудникам оперативных служб, осуществляющих контроль нарушений в видео переговорах лиц, содержащихся на территории учреждений ФСИН России, которые производятся при помощи специализированной закрытой телефонной сети.

На данный момент нарушениями считается несколько людей в кадре, демонстрация элементов наготы, демонстрация экранов электронных устройств и записей на бумажных носителях. Типы нарушений добавляются в систему по мере обучения нейронной сети.

Разговор анализируется в режиме реального времени. Результат обнаружения нарушений сохранятся в журнале вызовов и доступен для дальнейшего анализа.

Модуль «СИРЕНА» (система реагирования на нарушения) функционирует совместно с программой «МИНОС».

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1 Обозначения и наименования программы	4

1.2 Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы	4

1.3 Языки программирования, на которых написана программа	4

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ	5

2.1 Назначение программы	5

2.2 Сведения о функциональных ограничениях на применение	5

3. ОПИСАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТУКТУРЫ	5

3.1 Сервисная структура	5

3.2 Алгоритм функционирования	6

3.3. Структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними	7

3.4 Связи программы с другими программами	9

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	10

4.1 Пользовательский компьютер следующей конфигурации:	10

4.2 Аппаратно-программные ресурсы выделенного сервера:	10

5. ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА	11

6. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ	12

7. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	13

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	14

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Обозначения и наименования программы

Наименование программы – программный модуль «СИРЕНА» (система реагирования на нарушения).

1.2 Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

Персональный компьютер с установленной операционной системой:

- Windows 7 с пакетом обновления 3 и выше (32/64-разрядная, Windows 7, Windows 8, Windows 10);

- Mac OS X Версия 10.6-10.8 и выше (Snow Leopard / Lion / Mountain Lion);

- Linux – Ubuntu 12.04 и выше.

1.3 Языки программирования, на которых написана программа

Инференс ИИ:

- Протокол API предоставляемого API: HTTP

- Операционная система: Linux Ubuntu

- Язык программирования: Ruby

- Объем образа Doker: 9,6 Гб

Микросервис Roket для обработки трафика:

- Операционная система: Linux Ubuntu

- Язык программирования: Go

- Размер бинарного файла: 28 Мб

Микросервис Informagency для принятия решения обрыва связи:

- Операционная система: Linux Debian

- Язык программирования: Go

- Объем: 10.39 Мб

Интерфейс управления в «МИНОС»:

- Операционная система: Linux Debian

- Язык программирования: Perl(5), Php(7.1)

- Используемая СУБД: PostgreSQL

- Объем: 11,53 Мб

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

2.1 Назначение программы

Программный модуль «СИРЕНА» (система реагирования на нарушения) позволяет:

- определять количество людей по лицам, присутствующим в кадре;

- находить изображения с элементами наготы (включая первичные и вторичные половые признаки);

- выявлять демонстрации записей на бумажных носителях;

- распознавать демонстрации экранов электронных устройств (смартфонов, персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов и др.).

2.2 Сведения о функциональных ограничениях на применение

Для взаимодействия сотрудников учреждений с программным модулем, необходим логин и пароль для авторизации в программе «МИНОС» и персональный компьютер, с установленным браузером и имеющий подключение к сети интернет.

Модули и компоненты программы не будут функционировать без предустановленных ОС на выделенных серверах и развёрнутых баз данных.

3. ОПИСАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТУКТУРЫ

3.1 Сервисная структура

Программный модуль «СИРЕНА» (система реагирования на нарушения) состоит из нескольких функциональных частей:

- API Freeswitch Gateway Interface (FGI);

- Микросервис для выявления наличия нарушений в видео вызовах;

- Интерфейс управления в «МИНОС»;

3.2 Алгоритм функционирования

Обработка видео происходит в процессе разговора, в режиме реального времени. В процессе функционирования модуль производит:

- выявление количества людей по лицам, присутствующим в кадре;

- выявление изображений с элементами наготы (включая первичные и вторичные половые признаки);

- выявление демонстрации записей на бумажных носителях;

- распознаёт демонстрации экранов электронных устройств (смартфонов, персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов и др.).

В случае обнаружения нарушения, модуль выдаёт оповещение в «МИНОС».

Сотрудник имеет возможность прервать вызов, с последующим указанием причины нарушения.

В журнале вызовов нарушения выделяются специальными метками.

Мониторинг нарушений доступен в трёх рабочих разделах, программы «МИНОС»:

- «Учет Спецконтингента» - при просмотре журнала вызовов в «карточке» конкретного лица.

- «Контроль вызовов» - при просмотре журнала вызовов.

- «Онлайн контроль переговоров» - в процессе онлайн контроля вызова.

3.3. Структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними

Рисунок 1

Структура программы «Приложение сбора и потокового распознавания данных» (Рисунок 1):

Таблица 1 – Структура программы

| Название | Наименование |
| --- | --- |
| Буфер данных | Системная библиотека |
| Встроенный сервер | Программный сервис |
| HTTP-frontend | Программный модуль |
| Inference | Программный сервис |

Буфер данных - построен на базе KeyDB или ValKey. Для очередей блоков данных и уведомлений используются очереди. Для хранения контекстов потоков key-value хранилище.

Встроенный сервер - процесс, порождающий при старте свои (форки) копии, в идеале общим числом по числу ядер ЦПУ машины. Процесс выполняет следующие шаги:

- Принимает блоки RTP/видеофреймов

- Пишет блоки в очередь потока в буфер

- Пишет уведомление в очередь инференса по правилу распределения (например, inferrer_id = request.uuid % num_inferers);

- Сохраняет метаданные видеопотока (число каналов, кодек и др.);

- Асинхронно читает результаты из очереди Inference и формирует ответы клиенту.

HTTP – frontend – модуль поддержки HTTP-протокола для потокового распознавания видео.

Inference – процесс, порождающий при старте свои копии (форки), в идеале, общим числом по количеству ГПУ машины. Процесс выполняет следующие шаги:

- слушает, блокируя очередь уведомлений;

- при появлении обновлений в каком-либо потоке читает из буфера его блоки данных и контекст;

- склеивает блоки данных и конвертирует бинарную строку во float32-тензоры фреймов поканально;

- вычисляет вывод ML-модели плавающим по данным тензорам окном, где размер окна зависит от конкретной модели и контекста;

- складывает хвосты тензоров в буфер в контекст потока для последующей склейки с новыми блокам данных.

3.4 Связи программы с другими программами

«МИНОС» - Личный кабинет сотрудника ФСИН России в АПК «ZT».

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

4.1 Пользовательский компьютер следующей конфигурации:

Персональный компьютер с установленной операционной системой:

- Windows 7 с пакетом обновления 3 и выше (32/64-разрядная, Windows 7, Windows 8, Windows 10);

- Mac OS X Версия 10.6-10.8 и выше (Snow Leopard / Lion / Mountain Lion);

- Linux – Ubuntu 12.04 и выше.

Комплектация персонального компьютера, не хуже:

- Монитор с минимальным разрешением экрана 1024 х 768 точек;

- Сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Base-T(порт RJ-45);

- 512 МБ ОЗУ;

- Процессор Intel Core 2 Duo с частотой 2,0 ГГц, процессоры Intel (Universal Binary);

- Клавиатура;

- Манипулятор «мышь».

4.2 Аппаратно-программные ресурсы выделенного сервера:

Операционная система: Linux Debian.

Используемая СУБД: PostgreSQL

5. ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА

Сервисы и компоненты программы запускаются автоматически, после загрузки операционной системы на сервере.

Для мониторинга нарушений необходимо авторизоваться в «МИНОС». Для этого нужно пройти по ссылке https://minos.zt.ru

6. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входными данными для программного модуля «СИРЕНА» (система реагирования на нарушения):

- Видео вызов

7. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Выходными данными для программного модуля «СИРЕНА» (система реагирования на нарушения):

- Журнал вызовов с данными:

  - Выявленные нарушения в видео вызовах;

- Отчеты с данными о правонарушениях.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ФСИН России – федеральная служба исполнения наказаний;

ОС – операционная система;

СУБД – система управления база данных;

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство ;

МИНОС - Личный кабинет сотрудника ФСИН России.

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного документа и дата | Подп. | Дата |
| Изм. | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |  |